南昌经开区小微企业危险废物集中收集项目竣工环境保护验收意见

2025年1月11日，江西省金迪再生资源发展有限公司根据《南昌经开区小微企业危险废物集中收集项目竣工环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）》，项目环境影响报告表及批复、排污许可证等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

南昌经开区小微企业危险废物集中收集项目（以下简称“本项目”）位于南昌经开区庐山中大道1489号，中心经纬度为E115°51'03.4711"，N28°45'50.3769"。本项目属N7724危险废物治理，公司租赁南昌申元包装有限公司空置厂房建设收集小微企业危险废物收贮，年收集周转危险废物的规模为5000吨，核准年经营规规模为5000吨。本项目主要收集、临时贮存南昌市内小微企业所产生的危险废物（本项目不暂存废铅蓄电池、医疗废物，不收集贮存具有爆炸性、剧毒性、放射性、感染性、反应性的危险废物，无明确利用处置途径、成分不明和环境风险不可控的危险废物），危险废物收集后，暂存在中转仓库内，然后运往下游公司处置，对接本项目下游处置单位有九江星河环境技术有限公司、吉安创成环保科技有限责任公司、江西超盛再生能源有限公司。项目主要建设内容建设内容为：新建危险废物贮存库（分为三个贮存区），1#贮存区，20m×25m×8m面积500m2、2#贮存区，30m×10m×5m，面积300m2、3#贮存区，20m×10m×8m；面积200m2，总建筑面积1000m2，许可暂存的危险废物有19个类别220个小类：HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW26含镉废物、HW29含汞废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW49其他废物）、HW08废矿物油与含矿物油废物贮存区、装卸打包区、事故收集池、辅助工程、公用工程及环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

江西省金迪再生资源发展有限公司委托江西南大融汇环境技术有限公司于2023年11月完成了《南昌经开区小微企业危险废物集中收集项目环境影响报告表》。南昌市生态环境局于2023年11月30日以洪环环评[2023]168号对本项目环评进行了批复。公司针对本项目申领了排污许可证，证书编号为913601087723624315003V，有效期至2029年5月8日。2023年3月29日取得江西省危险废物经营许可证（编号：赣环小微临证字[2023]14号），有效期至2025年3月29日。

本项目于2023年12月开工建设；2024年4月竣工进入调试期。2024年10月，公司委托江西南大融汇环境技术有限公司承担该项目竣工环境保护验收技术服务工作，委托江西贯通检测有限公司于2024年11月28-29日进行现场验收监测，江西南大融汇环境技术有限公司根据现场调查情况及江西贯通检测有限公司出具的检测报告编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

（三）投资情况

本项目实际总投资500万元，环保投资总概算60万元，环保投资占总投资的12%。

（四）验收范围

洪环环评[2023]168号批复的南昌经开区小微企业危险废物集中收集项目配套建设的生态环境保护设施、相关措施。

二、工程变动情况

原环评时期项目碱液喷淋废水经中和处理后与生活污水一并排入化粪池处理，出水达到红谷滩污水处理厂接管要求后，由市政污水管网排入红谷滩污水处理厂处理；本项目实际建设未设置办公区，工作人员依托江西江西省金迪再生资源发展有限公司，不新增生活废水，碱液喷淋废水作为危废交由有资质单位处理。

对本项目验收内容与环评文件和批复进行核实及对比，并对照相关重大变动清单内容，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等均未发生重大变动，项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实际建设未设置办公区，无生活废水产生；碱液喷淋废水作为危废交由有资质单位处理。

（二）废气

本项目废气主要为危险废物暂存间、装卸废气，废气通过碱液喷淋+活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于装卸、车辆运输及风机运行产生的噪声，通过隔声、减震、合理布局等措施降低噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

本项目产生固废主要为员工生活垃圾和废劳保用品、废储存桶和储袋、废活性炭、碱液喷淋废液、废机油和废机油桶等危险废物；生活垃圾交由环卫部门统一处理，废劳保用品、废储存桶和储袋、废活性炭、碱液喷淋废液、废机油和废机油桶等分类收集，暂存于公司危废贮存区，定期交由有资单位处理。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）废气

验收监测期间，非甲烷总烃、氯化氢和硫酸雾有组织排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值，厂界无组织排放非甲烷总烃、氯化氢和硫酸雾浓度值均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；硫化氢、臭气浓度和氨有组织排放速率和无组织排放浓度分别满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1及表2相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放最大浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

- 噪声

验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北面噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 主要污染物排放总量

- 根据验收监测核算，本项目废水化学需要量、氨氮及废气 挥发性有机物排放量均满足环评批复的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形。验收组认真审阅相关技术资料，结合现场踏勘，在充分讨论后认为该项目落实了环评及批复文件中的各项环保措施，达到竣工验收要求，同意项目通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求

- 1.加强对各类危废贮存区域、储油罐、输油泵及各类环保设施的日常维护及运行管理，按要求运行负压收集系统，确保各项污染物稳定达标排放。

- 2.进一步健全环境管理制度，严格执行危险废物贮存、危险废物转移联单、排污许可等管理制度，做好危险废物收集、暂存、中转转移记录台账；加强收集、暂存、中转各环节的全过程管理，加强员工的环保知识培训；按照自行监测要求开展自行监测，上传监测数据。

- 3.加强安全生产和环境风险应急管理,进一步完善应急救援体系，强化风险排查，避免因安全生产事故造成环境污染;定期开展突发环境事件应急演练，提升应对突发环境事件应急处置能力。

4.严格按照要求控制各类危险废物合计周转量、最大在线量及贮存周期。

八、验收人员信息

验收组签名（参加人员名单信息见签到表）：

江西省金迪再生资源发展有限公司

2025年1月11日

南昌经开区小微企业危险废物集中收集项目竣工环境保护验收会签到表

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

江西省金迪再生资源发展有限公司

2025年1月11日